Multi-Sensor-Infrarotkamerasystem PTZ-35x140MS von FLIR CVS für den Sicherheits- und Überwachungssektor

Weltweit erstes Infrarotkamera-System, das auf menschlichen Sehgewohnheiten basiert

Die neue PTZ-35x140MS von FLIR Systems ist das weltweit erste Weitsicht-Doppel-Infrarotkamera-System, das auf den Besonderheiten des menschlichen Auges basiert. Es verwendet ein innovatives Bildüberlagerungs-Sichtkonzept, das ein hochauflösendes Bild (zur genauen Zielidentifikation) mit einem Weitwinkelbild (für die Überwachung eines möglichst großen Gebiets) verbindet. Das Kamerasystem imitiert damit eine Grundeigenschaft des menschlichen Auges, da es eine hohe Auflösung in der Mitte des Geschehens ermöglicht. Technisch wird das über zwei ungekühlte 320x240 Pixel-Infrarot-Detektor-Systeme erreicht: Eines mit einem schmalen 5°-Sichtfeld (140 mm Linse, Teleobjektiv), das andere mit einem Weitwinkelobjektiv (Sichtfeld von 20°, 35mm Linse). Diese Kombination ermöglicht dem Anwender, ein größeres Gebiet zu beobachten und zu überwachen, ohne feinere Details zu übersehen.

Die PTZ-35x140MS erreicht das mit zwei identischen Infrarotkameras und einer einzigartigen, patentierten Bilderzeugungstechnik, das sowohl den Bild-im-Bild-Modus, als auch einen übergangslosen Zoom zwischen dem weiten und engen Sichtfeld ermöglicht.

Außerdem ist die PTZ-35x140MS mit einem präzisen Dreh- und Schwenk-Mechanismus ausgestattet, der das beobachtbare Gebiet erheblich erweitert. Dank seiner Präzision ermöglicht dieser Dreh- und Schwenk-Mechanismus die einfache und exakte Beobachtung und Verfolgung von sich schnell bewegenden Objekten.

Der Hauptnachteil herkömmlicher Weitsicht-Doppelkamerasysteme liegt darin, dass – wenn ein Anwender eine bestimmte Zone innerhalb eines weiten Sichtbereichs beobachtet – er die exakte Fernsicht-Erkennung vernachlässigt. Wenn er dagegen innerhalb eines eher engen Sichtfelds sucht, entsteht der so genannte Tunnel-Effekt, der die Gesamtübersicht reduziert und dazu führen kann, dass wichtige Ereignisse übersehen werden. Das Bildüberlagerungs-Sichtkonzept bietet hierfür die Lösung: Es überlagert das Fernsicht-(Teleobjektiv) und das Weitwinkel-Bild und stellt beide als ein einziges Bild dar.

Die PTZ-35x140MS ermöglicht volle Sicht unabhängig vom jeweiligen Niveau des sichtbaren Lichts oder den herrschenden Wetterverhältnissen. Ihr robustes IPX6-Gehäuse (das auch nach den strengen Mil-specs des amerikanischen Militärs getestet wurde) sichert den zuverlässigen Betrieb auch in rauhen Umgebungen.

Im Gegensatz zu anderen Nachtsicht-Systemen, die noch geringe Mengen von Restlicht benötigen, um ein Bild darzustellen, kommt die PTZ-35x140MS völlig ohne zusätzliche Beleuchtung aus und kann rund um die Uhr eingesetzt werden – an 365 Tagen pro Jahr. Zusätzlich ist die PTZ-35x140MS mit einer Tageslichtkamera ausgestattet, die im Niedrig-Lux-Bereich arbeitet und ergänzende Farbbilder zur genauen Ziel- und Objektidentifizierung liefern kann - auch bei schwachen Lichtverhältnissen, wenn es die Umstände (Wetter, andere Einschränkungen wie Rauch etc.) zulassen. Die gleichzeitige Anzeige von Infrarotbild und dem Bild der optischen Kamera ist ebenfalls möglich.

Ein Software-Kit für Entwickler zur Integration der PTZ-35x140MS in ein TCP/IP-Netzwerk ist zusätzlich erhältlich.

Dank der hohen Stückzahlen ist FLIR Systems in der Lage, die komplexe Technik hochwertiger Thermografie-Systeme einer immer größeren Zahl potenzieller Anwender zu günstigen Preisen anzubieten. Die PTZ-35x140MS ist ein gutes Beispiele für diesen Trend, denn sie bieten gegenüber herkömmlichen Kameraüberwachungssystemen deutliche Vorteile in der Anwendung zu einem attraktiven Preis.

Über Thermografie

Unter Thermografie versteht man die Anwendung einer Infrarot- oder Wärmebildkamera, um thermische Energie, die in Form von Wärme von einem Objekt abgestrahlt wird, sichtbar zu machen. Thermische bzw. infrarote Strahlung ist Licht, das für das menschliche Auge unsichtbar ist, weil seine Wellenlänge zu lang ist. Sie ist der Teil des elektromagnetischen Spektrums, den wir als Wärme wahrnehmen. Infrarotkameras ermöglichen uns, Dinge und Ereignisse zu sehen, die unseren Augen normalerweise verborgen bleiben würden.

Thermografie-Kameras erzeugen Bilder aus unsichtbarer Infrarot- oder "Wärme"-Strahlung. Basierend auf Temperaturunterschieden zwischen einzelnen Objekten kann die Thermografie klare Bilder erzeugen. Im Gegensatz zu anderen Technologien - so wie z. B. der Restlichtverstärkung - benötigt die Infrarot-Thermografie keinerlei Lichtquelle, um ein Bild mit feinsten sichtbaren Details deutlich darzustellen. Unabhängig von den herrschenden Licht- oder Wetterverhältnissen bietet die Infrarottechnologie immer eine klare Sicht -  in vollkommener Dunkelheit, tiefschwarzer Nacht, durch Nebel, in weiter Entfernung oder durch Rauch. Sie ist auch in der Lage, Personen zu entdecken, die sich im Schatten verstecken. Thermografie-Systeme werden für Sicherheits- und Überwachungsanwendungen, in der Schifffahrt, im Automobilsektor, in der Brandbekämpfung und vielen anderen industriellen Anwendungen eingesetzt.

Informationen über FLIR CVS

FLIR ist weltweit führend in Entwicklung und Herstellung von Kameras für die Infrarot-Thermografie. Das Unternehmen besitzt über 50 Jahre Erfahrung und hat z. Zt. tausende Infrarotkameras im Einsatz, die im Sicherheits- und Überwachungssektor, in der Schifffahrt, der Automobilindustrie und anderen Nacht-Sicht-Anwendungen eingesetzt werden. Das Unternehmen unterhält vier Produktionsstätten für Infrarotkameras in den USA (Portland, Boston und Santa Barbara) und in Schweden (Stockholm) sowie Büros in den USA, Großbritannien, Spanien, Schweden, China und den Niederlanden. Das Unternehmen beschäftigt über 1.300 ausgewiesene Infrarotspezialisten und beliefert die internationalen Märkte über ein Vertriebsnetzwerk, das vor Ort Verkauf, Service und Kundendienstaufgaben wahrnimmt.

Bei Bedarf an Bildmaterial, Fachartikeln etc. hilft Ihnen gerne:

ABL PR Service, Frank Liebelt, Königsteiner Str. 111, 65929 Frankfurt, Tel.: 069/501717,

Fax: 069/501767 e-mail: frankliebelt@ablwerbung.de, www.ablwerbung.de

Weiterführende technische Informationen erhalten Sie von:

FLIR Commercial Vision Systems B.V., Christiaan Maras, Marketing Manager Eurasia

Charles Petitweg 21, 4847 NW Teteringen - Breda,

Tel.: 0031 (0) 765 79 41 94, Fax 0031 (0) 765 79 41 99, E-Mail: flir@flir.com